RELAZIONE TECNICA

DELL’ELABORATO MILLESIMALE

Condominio "Campioni Ottantadue"

1. PREMESSA

La presente relazione tecnica illustra le modalità ed i criteri di calcolo e di attribuzione dei valori millesimali delle singole unità facenti parte del condominio denominato <<Condominio "Campioni Ottantadue">>, a seguito dell’incarico ricevuto dall'Assemblea Condominiale.

Le Tabelle Millesimali redatte ed allegate al presente documento sono:

(A) Proprietà generale

(B) Scale

(C) Ascensore

(E) Colonne di scarico

(F) Lastrici solari esclusivi

Tali tabelle sono previste e disciplinate dalle norme di attuazione del Codice Civile e dagli articoli del Codice Civile stesso (i quali stabiliscono che il Regolamento di Condominio precisi il valore proporzionale di ciascun piano o porzione di esso e che tali valori siano espressi in millesimi).

2. DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

Il fabbricato condominiale <<Condominio "Campioni Ottantadue">>, per il quale si sono redatte le Tabelle Millesimali, è ubicato in #DATI-MANCANTI# ed è composto da n. 1 corpi di fabbrica e da n. 22 unità immobiliari.

All'interno delle tabelle millesimali tutte le unità immobiliari sono state suddivise in vani al fine di identificare al meglio le singole porzioni a cui applicare i relativi coefficienti di riduzione. Inoltre esse sono state suddivise per piano per facilitare eventuali future revisioni delle tabelle in caso di mutazioni (come ad esempio cessioni di cantine o garage).

3. MODALITA' DI CALCOLO ADOTTATA

La misura comparativa presa in esame per la valutazione del valore di ogni singola unità immobiliare è il metro cubo.

Pertanto si è reso necessario valutare:

- il volume reale di ciascuna unità immobiliare;

- i coefficienti di riduzione, necessari per rappresentare le differenze qualitative ed ambientali di ciascun vano dell’unità immobiliare e dell’unità stessa nel suo complesso.

4. DESCRIZIONE ED APPLICAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI

(A) PROPRIETA' GENERALE

La Tabella dei millesimi di proprietà, serve a ripartire le spese generali in base al valore della proprietà di ciascun condomino.

Alle consistenze (superfici o volumi) delle unità immobiliari, vengono applicati coefficienti qualitativi di riduzione (o più propriamente di variazione) arrivando a calcolare la c.d. consistenza virtuale, sulla cui base vengono calcolati i millesimi generali.

(B) SCALE

La tabella dei valori millesimali riferita alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scale, si ottiene mediando i millesimi di proprietà generali relativi alle singole unità con i millesimi ottenuti in proporzione all'altezza che tali unità hanno dal piano terra (art. 1124 del Codice Civile).

(C) ASCENSORE

La tabella dei valori millesimali riferita alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'ascensore, si ottiene mediando i millesimi di proprietà generali relativi alle singole unità con i millesimi ottenuti in proporzione all'altezza che tali unità hanno dal piano terra (art. 1124 del Codice Civile).

5. DESCRIZIONE DEI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE UTILIZZATI

I coefficienti di riduzione applicati nella valutazione di stima del complesso condominiale in oggetto, sono i seguenti:

| CP | - | Coefficiente di piano |
| --- | --- | --- |
| CD | - | Coefficiente di destinazione |
| CF | - | Coefficiente di funzionalità |
| CU | - | Coefficiente di utilizzazione |
| CO | - | Coefficiente di orientamento |
| CE | - | Coefficiente di esposizione |
| CL | - | Coefficiente di luminosità |

Nel seguito vengono riportati analiticamente tutti i valori applicati (e le relative descrizioni) per ciascun coefficiente di riduzione.

CP - COEFFICIENTE DI PIANO

Il coefficiente di piano considera le condizioni che caratterizzano un appartamento o un ambiente per il fatto di trovarsi ad una altezza minore o maggiore relativamente ad altri e, quindi considera ogni aspetto, positivo o negativo, che deriva da questo fatto: comodità di accesso, onerosità di spese per eventuale ascensore, appetibilità commerciale, luminosità, rumorosità, panoramicità, soggezione ai venti, onerosità di trasporti (masserizie ecc.).

| DESCRIZIONE | VALORE |
| --- | --- |
| Interrato | 0,73 |
| Seminterrato | 0,75 |
| Terreno | 0,85 |
| Rialzato | 0,90 |
| Primo | 0,95 |
| Piani Intermedi | 1,00 |
| Ultimo se arriva l'ascensore | 1,00 |
| Ultimo se NON arriva l'ascensore | 0,95 |

CD - COEFFICIENTE DI DESTINAZIONE

Il coefficiente di destinazione si identifica nel particolare uso a cui le singole unità immobiliari sono state destinate. La differenza di uso è individuabile fra una unità immobiliare destinata ad esempio ad abitazione, rispetto ad altre distinate a negozio, cantine ed altro.

| DESCRIZIONE | VALORE |
| --- | --- |
| Appartamenti | 1,00 |
| Negozi | 1,10 |
| Uffici, Studi Professionali, ecc. | 1,10 |
| Laboratori | 0,80 |
| Magazzini a piano terreno | 0,60 |
| Magazzini a piano seminterrato | 0,50 |
| Soffitte praticabili h > 1,60 m. | 0,50 |
| Soffitte praticabili 0,80 < h < 1,60 m. | 0,15 |
| Lastrici Solari ad uso esclusivo | 0,10 |
| Box auto interni al fabbricato | 0,55 |
| Box auto esterni al fabbricato | 0,45 |
| Posti auto comuni in luogo chiuso | 0,30 |
| Giardini ad uso esclusivo | 0,01 |
| Cortili ad uso esclusivo | 0,01 |
| Zone di rispetto ad uso esclusivo | 0,01 |
| Cantine a piano seminterrato | 0,40 |
| Cantine a piano intterrato | 0,30 |

CF - COEFFICIENTE DI FUNZIONALITA'

Il coefficiente di funzionalità rappresenta la funzione che hanno le unità immobiliari.

| DESCRIZIONE | VALORE |
| --- | --- |
| Costruzione Moderna | 1,00 |
| Costruzione Vecchia | 0,90 |
| Costruzione Fatiscente | 0,70 |

CU - COEFFICIENTE DI UTILIZZAZIONE

Il coefficiente di utilizzazione viene applicato per identificare il particolare uso dei singoli ambienti che compongono l'unità immobiliare.

| DESCRIZIONE | VALORE |
| --- | --- |
| Camere | 1,00 |
| Soggiorno | 1,00 |
| Pranzo (vano >= 10 mq) | 1,00 |
| Tinello | 1,00 |
| Cucina di mq. <= 4,50 (sup. reale) | 0,95 |
| Cucina tra mq. 8 e mq. 10 (sup. reale) | 0,90 |
| Cucina maggiore 10 mq. (sup. reale) | 0,94 |
| Ingresso | 0,80 |
| Corridoio | 0,80 |
| Disimpegno | 0,80 |
| Ripostiglio | 0,90 |
| Bagno principale con 4 apparecchi | 0,90 |
| Bagno principale con 5 apparecchi | 0,92 |
| Bagno supplementare con 1 apparecchio | 1,00 |
| Bagno supplementare con 2 apparecchi | 1,05 |
| Bagno supplementare con 3 apparecchi | 1,10 |
| Bagno supplementare con 4 apparecchi | 1,15 |
| Balcone anteriore | 0,25 |
| Balcone posteriore | 0,30 |
| Terrazze a livello coperte | 0,35 |
| Terrazze a livello scoperte | 0,25 |
| Logge coperte | 0,40 |
| Logge scoperte | 0,30 |
| Box auto | 0,90 |

CO - COEFFICIENTE DI ORIENTAMENTO

Il coefficiente di orientamento considera tutti i vantaggi che ad un dato ambiente derivano dalla sua posizione rispetto ai punti cardinali, valutando gli effetti per la parte di competenza (quindi, quantità di sole, di luce, di calore, esposizione ai venti dominanti) connessi ad un dato orientamento, indipendentemente da altre condizioni caratteristiche del vano considerato.

| DESCRIZIONE | VALORE |
| --- | --- |
| Nord | 0,90 |
| Nord-Est | 0,93 |
| Est | 0,95 |
| Sud-Est | 0,98 |
| Sud | 1,00 |
| Sud-Ovest | 0,98 |
| Ovest | 0,95 |
| Nord-Ovest | 0,93 |

CE - COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE

Il coefficiente di esposizione si riferisce alla caratteristica relativa ai particolari benefici che derivano, ad un alloggio o ambiente rispetto ad altri, dall'apertura su una facciata piuttosto che su di un'altra dell'edificio.

| DESCRIZIONE | VALORE |
| --- | --- |
| Giardini | 1,00 |
| Vedute Panoramiche | 1,00 |
| Strade | 1,00 |
| Zone di rispetto | 0,90 |
| Cortili | 0,85 |
| Chiostrine | 0,80 |
| Locali senza finestra | 0,75 |
| Cantinati | 0,75 |
| Posti auto | 0,75 |

CL - COEFFICIENTE DI LUMINOSITA'

Il coefficiente di luminosità considera la quantità di luce che penetra nei vari ambienti in relazione alla loro superficie.

La misura della luminosità dipende sia dallaltezza del piano, sia dall'orientamento, sia dal rapporto tra la superficie illuminante (apertura delle finestre) e quella illuminata (ampiezza del rispettivo vano).

Tuttavia, dato che gli effetti di maggiore o minore luminosità derivante dai primi due fattori vengono considerati nei coefficienti di piano e di orientamento, nella valutazione del coefficiente di luminosità si deve tener conto soltanto del rapporto tra superficie illuminante e superficie illuminata.

| DESCRIZIONE | VALORE |
| --- | --- |
| Per K maggiore di 9 | 0,90 |
| Per K compreso tra 9 e 8 | 0,92 |
| Per K compreso tra 8 e 7 | 0,94 |
| Per K compreso tra 7 e 6 | 0,97 |
| Per K minore di 6 | 1,00 |
| Per spazi aperti | 1,00 |
| Per locali senza finestre | 0,53 |
| Per locali con finestre verso scale | 0,81 |
| Altri ambienti o finestre lucifere | 0,63 |

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Codice Civile Libro Terzo "Della Proprietà" - Titolo VII "Della Comunione" - Capo I e II "Del Condominio negli edifici" e relative norme di attuazione;

- Circolare Ministeriale n. 12480 del 26 marzo 1966;

- Legge n. 382 del 27 luglio 1978.

7. CONCLUSIONI

Le Tabelle Millesimali oggetto della presente relazione sono state redatte tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente e delle caratteristiche specifiche del complesso in oggetto, che sono state attentamente analizzate dallo scrivente. In caso dovessero insorgere in futuro modificazioni dello stato attuale le Tabelle Millesimali dovranno essere aggiornate al fine di garantire equità nella ripartizione delle spese.

IL TECNICO

---------------------------------